高 亮 度 LED單 色 燈

-SCL216-V6系列規格書-

< 規格 >

| 產品型號 | SCL216-V6-A30 | SCL216-V6-A45 | SCL216-V6-N50 | SCL216-V6-L55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 輸入電壓 | 12~18Vac / 12~24Vdc | 12~18Vac / 12~24Vdc | 12~18Vac / 12~24Vdc | 12~18Vac / 12~24Vdc |
| 輸入電流 | < 600mA | < 600mA | < 600mA | < 600mA |
| 消耗功率 | 6 瓦 ±10% | 6 瓦 ±10% | 6 瓦 ±10% | 6 瓦 ±10% |
| 使用壽命 | >20000 小時 | >20000 小時 | >20000 小時 | >20000 小時 |
| 插頭型式 | MR16 | MR16 | MR16 | MR16 |
| 色 溫 | 暖白 2600 ~ 3300 K | 暖白 2600 ~ 3300 K | 暖白 2600 ~ 3300 K | 暖白 2600 ~ 3300 K |
|  | 冷白 5300 ~ 7000 K | 冷白 5300 ~ 7000 K | 冷白 5300 ~ 7000 K | 冷白 5300 ~ 7000 K |
| 功能選項 | -A30 (發光30度角) | -A45 (發光45度角) | -N50 (發光50度角) | -L55 (發光55度角) |
| 亮 度 | 暖白 320 lm ±10% | 暖白 300 lm ±10% | 暖白 245 lm ±10% | 暖白 235 lm ±10% |
|  | 冷白 350 lm ±10% | 冷白 330 lm ±10% | 冷白 260 lm ±10% | 冷白 245 lm ±10% |

‘

< 尺寸圖 >

規格

< 單位: mm >

配光曲線圖

< -A30配光曲線圖 >

< -A45配光曲線圖 >

配光曲線圖

配光曲線圖

< -N50配光曲線圖 >

< -L55配光曲線圖 >

配光曲線圖

照度分佈圖

1M

1M

| 330 lm | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 326 | 314 | 262 | 190 | 116 | 75 | 49 | 32 | 22 | 15 | 12 |
| Unit :lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 260 lm | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330 | 328 | 295 | 220 | 162 | 105 | 72 | 50 | 35 | 24 | 9 |
| Unit :lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 315 lm | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 262 | 244 | 204 | 160 | 120 | 87 | 57 | 39 | 26 | 20 | 14 |
| Unit :lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 245 lm | 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 333 | 298 | 276 | 238 | 184 | 112 | 25 | 13 | 8 | 5 | 4 |
| Unit :lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

型號:SCL216-V6-N50

型號:SCL216-V6-L55

型號:SCL216-V6-A45

型號:SCL216-V6-A30

照度分佈圖